动态电路的计算教学设计

一、教学目标

知识与技能

- 能准确判断多开关、滑动变阻器引起的电路串并联结构。

- 熟练运用欧姆定律、串并联电路规律、电功率公式进行计算。

- 掌握安徽中考动态电路计算的规范步骤与解题模型。

过程与方法

- 通过真题精讲、变式训练，形成“画等效电路→定结构→找不变量→列方程”的解题思路。

- 提升多状态电路分析、数据处理与规范表达能力。

情感态度与价值观

- 增强中考电学解题信心，培养严谨推理、规范作答的习惯。

二、教学重难点

- 重点：多开关电路通断分析、滑动变阻器阻值变化分析、串并联电路计算。

- 难点：单刀双掷开关电路分析、多状态联立方程、总功率最值判断、复杂电路等效转化。

三、教学准备

- 多媒体课件：动态电路PPT、安徽中考真题、变式训练题

四、教学过程

（一）情境导入，考情直击

展示安徽近10年动态电路考情统计表，明确高频考点与分值。

（二）知识回顾，夯实基础核心公式

欧姆定律：I=U/R

电功率：P=UI=U²/R=I²R

串并联电路规律

串联：I=I₁=I₂；U=U₁+U₂；R总=R₁+R₂

并联：U=U₁=U₂；I=I₁+I₂；1/R总=1/R₁+1/R₂

解题关键：先判断串并联，再选用公式，抓住电源电压不变。

（三）考点突破，分类精讲

类型一：多开关类动态电路

典例精讲（2023安徽10题）1（2023年安徽中考）.如图所示的电路中，电阻R0=12Ω.闭合开关S1，将单刀双掷开关S2，掷于a端，电压表示数为2.5V；将S2切换到b端，电压表示数为1.5V，则电阻Rx的阻值为________Ω.

第1题图                    变式图

变式：由此小林对进一步拓展，在缺少电流表的情况下，设计了如图所示的实验电路来测量未知电阻RX的阻值，已知滑动变阻器的最大阻值为R0=20Ω，电源电压未知且恒定不变。实验步骤如下：

(1)闭合开关S，将滑动变阻器的滑片移至a端，读出电压表的示数为U1=1V；

(2)再将滑动变阻器的滑片移至b端，读出电压表的示数为U2=3V；

(3)未知电阻RX=      Ω。

2（2022年安徽中考改编）.如图所示，电阻，闭合断开时，电流表的示数为0.4A；闭合和时，电流表的示数为0.7A，则电阻的阻值为          。

第2题图                             变式图

变式：小华按照如图所示的电路测量未知电阻的阻值，电源两端电压U保持不变，电阻的阻值为。闭合开关和后，电流表的示数为0.5A；闭合开关，断开后，电流表的示数为0.3A，电阻的阻值为        。

方法小结

一画：画等效电路   二定：确定串并联  三找：找出不变量     四列：列方程求解

类型二：多开关+滑动变阻器类（安徽高频）

1. (2021安徽22题7分)如图所示的电路中，电源电压U不变，r、R1和R2均为定值电阻，其中r=1 Ω，R1=14 Ω，S1为单刀单掷开关，S2为单刀双掷开关.闭合S1，将S2掷于1端，电压表    的示数U1=2.8 V；将S2切换到2端，压表    的示数U2=2.7 V. 求：(1)电源电压U的大小；(2)电阻R2的阻值。

第1题图第2题图

2 (2025达州)如图所示，电源电压恒定不变，定值电阻R1=28 Ω. 灯泡
L标有“6 V　3 W”字样(不考虑灯丝电阻变化).只闭合S1、S2，灯泡L正常
发光；再闭合S3，电流表示数变化了0.25 A. 请计算：(1)灯泡L正常发光时的电流；(2)电阻R0的阻值；(3)通过控制开关通断，整个电路消耗的最小功率.

总电阻最大→电路功率最小

总电阻最小→电路功率最大

（四）当堂检测，即时巩固

完成3道典型题，覆盖：电源电压计算、未知电阻求解、电路总功率、滑动变阻器功率。教师巡视，即时纠错，强调规范。

（五）课堂小结

多数学生能快速判断串并联，但部分学生画等效电路不熟练，需加强训练。

多状态联立方程是难点，应强化步骤拆解与模板化书写。

计算易错，需强调先化简再代入，规范单位与结果。